Wymogi Wzajemnej Zgodności (ang. cross - compliance)

I. ŚRODOWISKO NATURALNE

Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.

Dotyczy wszystkich gospodarstw.

W trakcie prowadzonej produkcji rolniczej, a także funkcjonowania gospodarstwa domowego używane są substancje, które stosowane w niewłaściwy sposób mogą stanowić zagrożenie dla czystości wód i zdrowia publicznego.

Spośród substancji stanowiących zagrożenie dla wód gruntowych w gospodarstwie rolnym najczęściej wykorzystywane są środki ochrony roślin zawierające substancje czynne oraz produkty naftowe, takie jak oleje napędowe i opałowe, benzyna, oleje przekładniowe i hydrauliczne, smary, płyny hamulcowe.

W celu ochrony środowiska, środki ochrony roślin oraz produkty naftowe, należy przechowywać w taki sposób, aby nie powodować przedostawania się ich do wód gruntowych w sposób bezpośredni lub pośredni, np. poprzez glebę.

Zalecenia dotyczące magazynowania środków ochrony roślin oraz postępowania z opróżnionymi opakowaniami wynikają z informacji zawartych w instrukcji.

Lista wymagań:

- miejsca składowania substancji niebezpiecznych dla środowiska zabezpieczone są przed bezpośrednim lub pośrednim wprowadzaniem tych substancji do wody gruntowej,

- opakowania po substancjach niebezpiecznych przechowywane są w sposób zabezpieczający przed wprowadzaniem substancji szkodliwych do wód gruntowych,

- środki ochrony roślin posiadają obowiązkowe etykiety producenta, przechowywane są w oryginalnych opakowaniach w magazynie lub innym wydzielonym miejscu, zgodnie z etykietą/instrukcją,

- oleje odpadowe przechowywane są w szczelnych pojemnikach i magazynowane w miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu a następnie przekazywane upoważnionemu podmiotowi.

Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Dotyczy wszystkich rolników na terenie całego kraju.

Ochrona gatunkowa obejmuje obszar całej Polski i dotyczy wszystkich mieszkańców, a więc także wszystkich rolników.

Lista wymagań:

W gospodarstwie przestrzegane są zakazy:

- umyślnego chwytania, okaleczania, zabijania, transportu, pozyskiwania i przetrzymywania ptaków podlegających ochronie,

- umyślnego niszczenia jaj, gniazd, lub płoszenie ptaków objętych ochroną,

- posiadania zwierząt martwych, spreparowanych,

- niszczenia siedlisk i ostoi zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną,

- zrywania, niszczenia, zbywania i nabywania roślin i grzybów pod ochroną,

- umyślnego zrywania, zbierania i niszczenia roślin objętych ochroną,

- wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Ochrona środowiska, w szczególności gleby, w przypadku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie.

Dotyczy gospodarstw wykorzystujących komunalne osady ściekowe.

Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Osady mogą być przekazane rolnikowi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. Wytwórca osadu odpowiedzialny jest za poddanie przekazywanych komunalnych osadów ściekowych badaniom oraz za przeprowadzenie badań gleby na krótko przed zastosowaniem na niej osadu. Rolnik ma prawo żądać wyżej wymienionych dokumentów od wytwórcy osadów, w przypadku ich braku powinien odmówić przyjęcia osadów.

Komunalne osady ściekowe można stosować:

- w rolnictwie do uprawy wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w tym przeznaczonych na paszę,

- do rekultywacji terenów przeznaczonych na cele rolne,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin przeznaczonych na kompost oraz roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Lista wymagań:

- rolnik posiada aktualne wyniki analizy zastosowanego komunalnego osadu ściekowego dostarczone przez wytwórcę osadu,

- rolnik posiada aktualne wyniki analizy gleby, na której był/jest stosowany komunalny osad ściekowy, wykonane bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego (na zawartość metali ciężkich, pH, fosforu),

- rolnik posiada dokument zalecanych dawek osadów ściekowych stosowanych w gospodarstwie, wydany przez wytwórcę osadów,

- przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych:

  - na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami,

  - na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa (nie dotyczy drzew owocowych),

  - na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

  - na łąkach i pastwiskach,

  - na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,

  - na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

  - na gruntach o dużej przepuszczalności (piaski luźne i słabo-gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie), jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,

  - na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,

  - w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,

  - na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,

  - na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,

  - na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,

  - na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

  - na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

  - podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi,

  - na glebach o pH mniejszym niż 5,6.

II. IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT

Dotyczy gospodarstw posiadających zwierzęta

Głównym celem Wzajemnej Zgodności w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest kontrola spełniania wymagań nałożonych obowiązującymi przepisami.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) umożliwia:

- ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt,

- zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,

- uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE.

Lista wymagań:

- rolnik posiada numer identyfikacyjny producenta oraz numer siedziby stada,

- w siedzibie stada wszystkie sztuki bydła, świń, owiec i kóz są oznakowane zgodnie z przepisami,

- w siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszport,

- wpisy w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni,

- korekty wpisów w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz, umożliwiają odczyt zmienianego wpisu,

- dane zawarte w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia,

- dokumenty przewozowe dla owiec/kóz urodzonych po dniu 9 lipca 2005 roku, przechowywane są przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia,

- spis owiec/kóz prowadzony jest w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy.

Opracował: Michał Gawłowski, gm. Gołańcz, ZD Wągrowiec za www.arimr.gov.pl.